海洋科学学院实验安全风险评估表

实验室名称：

负责人：                 手机：

实验室地址：

| 实验名称及简要描述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验名称 |  |  |  |  |
| 实验原理、步骤 【蓝色为示例，请删去写明实验内容】1. 使用移液枪移取(10±0.1)ml滤液样品、空白样品和加标回收样品至100 mL锥形瓶中,空白样品和加标回收样品数量为每次预处理样品总数的1/10(向上取整)。2. 使用移液枪加入3 mL HNO3(1+1,GR),盖上表面皿,置于电热板上85℃加热,使溶液保持微沸状态,待样品蒸发至10ml左右,消解完成,取下冷却。3. 待冷却后,多次少量使用去离子水清洗干净锥形瓶和表面皿,转移至注射器中,经一次性针式过滤器(0.22μm)过滤,用去离子水定容至25mL。 |  |  |  |  |
| 使用的原料、设备、化学品、气体等： 水样、硝酸（GR）、锥形瓶、移液枪、表面皿、电热板、通风橱 |  |  |  |  |
| 实验周期 2026/3/13-2026/5/1（其间每周五至周日） |  |  |  |  |
| 实验涉及风险及控制措施： |  |  |  |  |
| 危险源类别 （化学、设备、压力容器、机械、用电、消防） | 危险源 （行为或设备） | 风险分析 （危险因素、可能导致的伤害） | 控制措施 （安全使用方法及防护措施） | 应急事项 |
| 化学 | 硝酸（GR） | 硝酸（GR）具有强烈的腐蚀性，洒到身上/眼睛里造成人员伤害；洒漏在实验室 | 在通风橱或者通风情况下戴手套操作；操作时小心 | 根据硝酸的MSDS处理，如不慎碰到，立即使用实验室紧急冲淋装置淋浴或冲眼；如洒漏及时擦除 |
| 设备 | 电热板 | 致烫伤；短路；发生火情 | 佩戴夹棉手套操作；确保设备周围无易燃物 | 如烫伤，立即用冷水冲淋15分钟以上，药箱内烫伤膏处理 |
|  |  |  |  | （可加行） |
| 是否涉及生物实验？ |  |  |  | □是 √否 |
| 是否有辐射类设备或物质？ |  |  |  | □是 √否 |
| 是否使用压力容器？ |  |  |  | □是 √否 |
| 是否涉及化学品？ |  |  |  | √是 □否 |
| 是否涉及危险化学品？如果是，是哪种？ |  |  |  | √是，硝酸 □否 |
| 是否有溅洒风险？ |  |  |  | □是 √否 |
| 是否使用利器？ |  |  |  | □是 √否 |
| 是否所有参与实验人员都进行培训？ |  |  |  | √是 □否 |
| 需要使用哪些个人防护装备？ |  |  |  | 勾选下表 |
| 室内 |  | 个人 |  |  |
| □ 通风橱 |  | □ 实验服/防护服 |  |  |
| □ 局部通风 |  | 手套类型：□丁腈 □ 丁基 □ 乳胶 □ 绝缘 □ 其他 |  |  |
| □ 生物安全柜或超净台 |  |  |  |  |
| □ 紧急喷淋装置 □ 洗眼 □ 喷淋 □ 其他 |  | □ 护目镜 |  |  |
|  |  | 面罩功能：□ 防尘 □ 防酸性气雾 □ 其他 |  |  |
| 是否需要其他防护？若需要请列出 否。 |  |  |  |  |
| 废弃物处置： |  |  |  |  |
| □ 有机废弃物 □ 废酸 □ 强氧化剂 □ 尖锐器物 □ 放射性物质 □ 活泼金属 □ 已灭活的生化废弃物 |  |  |  |  |
| 其他废弃物（若有请列出） 无 |  |  |  |  |

注：此安全分析表只针对上述实验过程，如有实验变更，须再次进行实验过程风险评估。